- Flange a collare UNI 2281 - 67 PN 10

| - Codice - 2281 | - Indicazioni per - la designazione |  | - d1 | - a | - b | - D | - f | - h | - e | - c | - s | - N. fori | - Filett. delle viti | - PESO Teorico kg | - EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - DN | - Diam. - est. tubi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 | - 10 | - 13.5 | - 14 | - 60 | - 14 | - 90 | - 14 | - 35 | - 2 | - 40 | - 2.3 | - 4 | - M 12 | - 0.65 | - - |
|  |  | - 17.2 | - 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0.65 | - - |
| - 15 | - 15 | - 20 | - 21 | - 65 | - 14 | - 95 | - 14 | - 35 | - 2 | - 45 | - 2.5 | - 4 | - M 12 | - 0.73 | - - |
|  |  | - 21.3 | - 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0.73 | - 3.31 |
| - 20 | - 20 | - 25 | - 26 | - 75 | - 16 | - 105 | - 14 | - 38 | - 2 | - 58 | - 2.5 | - 4 | - M 12 | - 1.03 | - - |
|  |  | - 26.9 | - 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1.03 | - 3.98 |
| - 25 | - 25 | - 30 | - 31 | - 85 | - 16 | - 115 | - 14 | - 38 | - 2 | - 68 | - 2.8 | - 4 | - M 12 | - 1.24 | - - |
|  |  | - 33.7 | - 34.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1.23 | - 4.49 |
| - 32 | - 32 | - 38 | - 39 | - 100 | - 16 | - 140 | - 18 | - 40 | - 2 | - 78 | - 3 | - 4 | - M 16 | - 1.82 | - - |
|  |  | - 42.4 | - 43.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1.80 | - 4.52 |
| - 40 | - 40 | - 44.5 | - 45.5 | - 110 | - 16 | - 150 | - 18 | - 42 | - 3 | - 88 | - 3 | - 4 | - M 16 | - 2.10 | - - |
|  |  | - 48.3 | - 49.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2.08 | - 4.54 |
| - 50 | - 50 | - 57 | - 58 | - 125 | - 18 | - 165 | - 18 | - 45 | - 3 | - 102 | - 3.5 |  | - M 16 | - 2.81 | - - |
|  |  | - 60.3 | - 61.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2.78 | - 5.16 |
| - 65 | - 65 | - 76.1 | - 77 | - 145 | - 18 | - 185 | - 18 | - 45 | - 3 | - 122 | - 3.5 | - 4 | - M 16 | - 3.40 | - 6.25 |
| - 80 | - 80 | - 88.9 | - 90 | - 160 | - 20 | - 200 | - 18 | - 50 | - 3 | - 138 | - 3.7 | - 4 | - M 16 | - 4.20 | - 7.72 |
| - 100 108 | - 100 | - 108 | - 109 | - 180 | - 20 | - 220 | - 18 | - 52 | - 3 | - 158 | - 3.7 | - 4* | - M 16 | - 4.90 | - - |
| - 100 114 |  | - 114.3 | - 115.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4.75 | - 8.83 |
| - 125 133 | - 125 | - 133 | - 134 | - 210 | - 22 | - 250 | - 18 | - 55 | - 3 | - 188 | - 4 | - 8 | - M 16 | - 6.70 | - - |
| - 125 139 |  | - 139.7 | - 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 6.45 | - 11.88 |
| - 150 159 | - 150 | - 159 | - 161 | - 240 | - 22 | - 285 | - 22 | - 55 | - 3 | - 212 | - 5 | - 8 | - M 20 | - 8.30 | - - |
| - 150 168 |  | - 168.3 | - 170.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 8.00 | - 14.72 |
| - 175 | - 175 | - 193.7 | - 195.5 | - 270 | - 24 | - 315 | - 22 | - 60 | - 3 | - 242 | - 5 | - 8 | - M 20 | - 10.3 | - - |
| - 200 | - 200 | - 219.1 | - 221 | - 295 | - 24 | - 340 | - 22 | - 62 | - 3 | - 268 | - 5 | - 8 | - M 20 | - 11.4 | - 21.79 |
| - 250 | - 250 | - 267 | - 269 | - 350 | - 26 | - 395 | - 22 | - 68 | - 3 | - 320 | - 5.5 | - 12 | - M 20 | - 15.6 | - - |
|  |  | - 273 | - 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 15.2 | - 35.58 |
| - 300 | - 300 | - 323.9 | - 326 | - 400 | - 26 | - 445 | - 22 | - 68 | - 4 | - 370 | - 6 | - 12 | - M 20 | - 18 | - 51.75 |